#include <Servo.h>

const int trigPin = 10; const int echoPin = 11; const int buzzerPin = 2; Servo myServo;

void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(trigPin, OUTPUT); pinMode(echoPin, INPUT); pinMode(buzzerPin, OUTPUT);

myServo.attach(9);

}

void loop() {

for(int angle = 0; angle <= 180; angle++) { myServo.write(angle);

delay(20); // Adjust speed of sweep as needed int distance = getDistance(); Serial.print(angle);

Serial.print(","); Serial.println(distance); if (distance < 50) {

digitalWrite(buzzerPin, HIGH);

} else {

digitalWrite(buzzerPin, LOW);

}

delay(50); // Adjust delay as needed

}

for(int angle = 180; angle >= 0; angle--) { myServo.write(angle);

delay(20); // Adjust speed of sweep as needed int distance = getDistance(); Serial.print(angle);

Serial.print(","); Serial.println(distance); if (distance < 50) {

digitalWrite(buzzerPin, HIGH);

} else {

digitalWrite(buzzerPin, LOW);

}

delay(50); // Adjust delay as needed

}

}

int getDistance() { digitalWrite(trigPin, LOW); delayMicroseconds(2); digitalWrite(trigPin, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trigPin, LOW);

return pulseIn(echoPin, HIGH) / 58; // Convert pulse duration to distance in cm

}